LEI MUNICIPAL Nº 1.041, De 5 de setembro de 1.961

Autor: Prefeitura

Projeto de Lei 167/61

Processo 200/61

Regulamentando as instalações de água e esgoto no Município de Araraquara.

CAPÍTULO I

Das instalações prediais de água.

Art. 1º  Os prédios construídos na zona abastecida pelo sistema público de água na cidade de Araraquara, deverão ligar-se, obrigatoriamente, a rede respectiva.

Art. 2º  As instalações prediais de água deverão satisfazer as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 3º  Cada prédio será abastecido por um único ramal predial, salvo casos excepcionais, a juízo do Diretor da Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

Art. 4º  A ligação de um prédio a rede distribuidora de água dependerá de estarem em ordem as instalações internas e da apresentação á Secção competente dos seguintes documentos:

a) planta aprovada;

b) alvará de Habite-se; e,

c) projeto de todas as instalações hidráulicas, para os edifícios com mais de três pavimentos, edifícios residenciais com mais de quatro habitações e prédios não residenciais de área construída superior a 750 m2 (setecentos e cincoenta metros quadrados).

§ 1º  O atendimento do pedido será feito após o pagamento da taxa respectiva.

§ 2º  As ligações definitivas de água, com a instalação do hidrômetro, somente serão feitas depois de terminadas as obras e expedido o alvará de Habite-se. Não será concedido o Habite-se as construções levadas a efeito em desacordo com o projeto aprovado.

§ 3º  Enquanto perdurar a construção do imóvel o consumo de água será cobrado, a título precário, obedecendo o seguinte critério:

a) construção térrea, 30 m3 (mínimo mensal);

b) construção de mais de 1 pavimento, 60 m3.

§ 4º  Qualquer irregularidade, quanto as instalações internas e a construção em geral será punida com o corte da ligação de água.

Art. 5º  É proibida qualquer extensão de ramais internos para servir outro prédio, mesmo que o consumo seja aferido por hidrômetro, sob pena de multa de CR$ 1.000,00 a CR$ 5.000,00 (um mil a cinco mil cruzeiros) e de serem esses prédios desligados, sumariamente, da rede pública, te a eliminação, a custa do proprietário, da ligação clandestina e do pagamento da multa sem prejuízo da cobrança do consumo clandestino de água, arbitrado pela Secção competente, sempre não houver hidrômetro.

§ 1º  As ligações para casas e vilas de ruas particulares se farão, separadamente, para cada uma das casas derivando-se os ramais prediais de uma canalização de distribuição geral para toda a vila ou rua particular.

Art. 6º  Toda instalação predial será provida de hidrômetro ou de dispositivo regulador de consumo, de um registro interno de água que facilite ao consumidor o fechamento provisório da água de um registro externo, de manobra privativa da Prefeitura Municipal.

§ 1º  Nos prédios desprovidos de hidrômetro serão instalados dispositivos reguladores de consumo vedado o fornecimento de água por meio de ramal com torneira livre, salvo casos especiais previstos em lei.

§ 2°  Será punida com a multa de CR$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) quem manobrar o registro externo sem autorização da Prefeitura Municipal.

Art. 7º  Somente a Prefeitura Municipal, através da Secção competente poderá retirar, consertar e recolocar hidrômetro.

§ 1º  Os infratores do presente artigo serão punidos com a multa de CR$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).

Art. 8º  Os proprietários ou consumidores são responsáveis pela conservação dos hidrômetros.

Parágrafo único.  Qualquer reparo do hidrômetro em conseqüência de danos ou avarias, será executado pela Prefeitura Municipal, por conta do proprietário do imóvel, que é responsável pelo aparelho, no caso de furto ou perda.

Art. 9º  Nos prédios dotados de válvulas de incêndio será também instalado um hidrômetro selado, à custa do proprietário na canalização especial respectiva.

Art. 10.  Ficará sujeito à multa de CR$ 2.000,00 a CR$ 10.000,00 (dois mil a dez mil cruzeiros) o proprietário ou consumidor que fizer, ou deixar fazer canalização que, derivando do ramal predial receba água sem que esta passe pelo hidrômetro, ou pelo dispositivo regulador de consumo. A Secção competente suspenderá o suprimento de água do prédio até que seja desligado o encanamento clandestino e paga a multa sendo a água consumida cobrada por arbitramento.

Art. 11.  Nenhum prédio será abastecido diretamente pela rede distribuidora, sendo o suprimento regularizado sempre pó um ou mais reservatórios de capacidade global igual ou superior ao consumo diário estimado.

§ 1º  A capacidade dos reservatórios dos prédios residenciais deverá corresponder a 250/ dormitório, pelo menos, não podendo ser inferior a 500/ litros; nos demais, a capacidade dos reservatórios será aprovada pela Secção competente.

§ 2º  Os reservatórios prediais deverão ser dotados de canalização de descarga para limpeza e canalização de extravazão (ladrão), com descarga total ou parcial, em posto visível do edifício.

Art. 12.  Nos edifícios com mais de três pavimentos acima do nível da rua, deverão ser construídos reservatórios inferiores, alimentados diretamente pela rede distribuidora e situados em local de facial inspeção, de onde será a água recalcada para os reservatórios superiores, dos quais será feita a distribuição.

§ 1º  A capacidade do reservatório inferior não deverá ser menor do que 60% (sessenta por cento) da reserva total.

§ 2º  Em caso algum poderão as bombas aspirar água diretamente do ramal predial ou da canalização pública.

§ 3º  Será aplicada a multa de CR$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) ao proprietário ou consumidor que infringir o disposto ao parágrafo anterior.

Art. 13.  É proibida, nas indústrias que disponham de sistemas particulares de abastecimentos, por meio de poços ou de captação de águas superficiais, qualquer possibilidade de interligação desses sistemas com o abastecimento público, sob pena de suspensão do fornecimento de água.

Art. 14.  Todo ramal predial executado para abastecimento de obras ou construção será considerado de caráter provisório, até o exame final instalação pela Secção competente da Prefeitura Municipal, em que serão verificados, principalmente o trecho destinado ao hidrômetro ou dispositivo regulador de consumo e o ramal de alimentação e reservatório, com seus acessórios.

Art. 15.  Fica a Prefeitura Municipal autorizada a proceder as ligações de água em terrenos situados em vias públicas, em que sejam programadas obras de pavimentação.

§ 1º  Os proprietários dos referidos terrenos deverão fornecer em tempo hábil os materiais necessários às ligações de água e esgoto, caso assim não procedam, a Prefeitura Municipal os fornecerá, cobrando com um acréscimo de 10% (dez por cento).

CAPÍTULO II

Do Suprimento de Água

Art. 16.  São requisitos indispensáveis para que o prédio seja suprido de água:

a) estarem preenchidas as condições para o atendimento do pedido de ligação, conforme dispõe o artigo 4º, desta lei;

b) fazer o interessado o pagamento da taxa de ligação.

§ 1º  O proprietário do prédio que desejar obter ligação em seu próprio nome, poderá faze-lo, sob garantia exclusiva do prédio a que se destina a ligação, exibindo o título de propriedade ou recibo de imposto predial correspondente ao ano anterior, emitido em seu próprio nome.

Art. 17.  Constitui obrigação do consumidor:

a) pagar regularmente as contas emitidas;

b) promover, perante à Secção competente, o cancelamento de sua responsabilidade sempre que mudar de residência, sob pena de continuar responsável pelo consumo posterior do prédio;

c) exibir o último recibo de pagamento do consumo, quando pretender a transferência de sua responsabilidade de um prédio para outro;

d) responder pelo consumo ocasionado pelos vazamentos de canalizações prediais ou decorrente de qualquer perda de água de fácil verificação;

e) comunicar à Secção competente, um urgência, qualquer irregularidade ocorrida no ramal predial, no hidrômetro ou no dispositivo regulador de consumo.

Art. 18.  Ocorrendo aumento extraordinário de consumo devido a fugas invisíveis em canalizações enterradas ou em qualquer outro ponto que as torne desapercebidas, poderá a secção competente deduzir da respectiva conta de consumo de água, uma única vez importância que corresponda, no máximo à diferença entre essa conta e a anterior.

Art. 19.  Quando não for possível medir-se a água consumida, em virtude de desarranjo no hidrômetro, será a conta de consumo arbitrada com base na média dos meses anteriores.

Art. 20.  Nenhum suprimento de água será feito gratuitamente, salvo nos casos previstos em lei.

CAPÍTULO III

Dos Esgotos Sanitários.

Art. 21.  A ligação à rede de esgotos é obrigatória para todos os edifícios situados no perímetro urbano, onde houver ou for assentada a competente canalização coletora.

Art. 22.  A ligação de um prédio à rede coletora de esgotos sanitários dependerá de estarem em ordem as instalações internas, e da apresentação do pedido à Secção competente, pelo proprietário ou pessoa por ele autorizada, ou, ainda, o profissional habilitado, responsável pelas instalações.

Parágrafo único.  O atendimento do pedido será feito após o pagamento da importância orçada para a execução das obras e depois de apresentados os documentos referidos no art. 4º, letras A, B e C e § 1º, desta lei.

Art. 23.  As instalações prediais de esgotos sanitários deverão satisfazer ás normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 24.  A Secção competente da Prefeitura Municipal exigirá a apresentação de projetos para todas as instalações de edifícios de mais de três pavimentos, edifícios residenciais com mais de quatro habitações e prédios não residenciais de área construída superior a 750 m2 (setecentos e cinqüenta metros quadrados).

Art. 25.  É privativo da Secção competente da Prefeitura Municipal qualquer serviço no coletor predial, sendo vedado à pessoas a ele estranhas executa-lo, modifica-lo ou repara-lo.

Art. 26.  Os coletores prediais deverão ter declividade igual ou superior a 2% (dois por cento), para o diâmetro mínimo de 100 mm (cem milímetros).

Parágrafo único.  Em prédios de uso coletivo e estabelecimento industriais, o coletor predial será dimensionado em função da vazão máxima provável e terá ma declividade que corresponde a velocidade média de escoamento de 0,70 m/sg. (setenta centímetros por segundo), a meia secção.

Art. 27.  Cada prédio terá seu coletor predial, não sendo permitido esgotar dois ou mais prédios, ainda que contíguos, por uma canalização única, salvo em casos excepcionais, autorizados pela Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

§ 1º  Nos casos excepcionais a que se refere este artigo, será o coletor predial construído, obrigatoriamente em área não edificada.

§ 2°  Tratando-se de grandes edifícios e quando houver conveniência técnica poderá ser autorizada mais de uma ligação, a critérios da Diretoria de Obras e Serviços Públicos.

Art. 28.  A execução do coletor predial através de terreno de outra propriedade, situado em cota inferior, somente poderá ser feita pela Diretoria de Obras e Serviços Públicos, quando houver conveniência técnica e servidão de passagem legalmente estabelecida.

Art. 29.  Para efeito de ligação futura ao sistema de esgoto sanitários, deverão ser apresentados á Diretoria de Obras e Serviços Públicos, os projetos de prédios situados fora de área servida pela rede pública.

Art. 30.  Serão fiscalizados pela Secção competente da Prefeitura Municipal todas as obras e instalações de esgotos sanitários que se relacionarem com a segurança ou bom funcionamento do sistema público de esgotos.

§ 1º  O disposto neste artigo se aplica a todas as canalizações de esgotos sanitários que ficarem enterradas ou encobertas no pavimento térreo dos prédios.

§ 2º  A fiscalização das obras de que trata este artigo será efetuada antes de serem as canalizações cobertas por aterros, muros, lages ou revestimentos, devendo de descobrir para a necessária inspeção, as que já tiverem sido aterradas ou cobertas.

§ 3º  As obras de grande extensão poderão ser fiscalizadas à medida que forem sendo executadas, de modo a não retardar o reaterro, cobertura ou revestimento dos trechos já realizados, a juízo do órgão fiscalizador.

Art. 31.  É vedado ligar à rede geral de esgotos prédios novos ou antigos cujas instalações sanitárias não obedecerem as normas desta lei e de outros dispositivos legais referentes ao assunto.

Art. 32.  Os proprietários não poderão opor-se às obras que a Diretoria de Obras e Serviços Públicos exigir para a correção de instalações em desacordo com as leis, regulamentas e instruções em vigor.

Art. 33.  É terminantemente proibida a introdução de águas pluviais nas canalizações de esgotos sanitários direta ou indiretamente.

§ 1º  Nos prédios já ligados à rede pública é obrigatória a retirada de ralos destinados a receber água pluviais.

§ 2º  Serão aplicadas ao engenheiro responsável e proprietário as multas de CR$ 2.000,00 e CR$ 1.000,00 (dois mil e mil cruzeiros) respectivamente, infrigirem o disposto no art. 35 e seu § 1º, não sendo concedido o alvará de Habite-se.

Art. 34.  Os proprietários farão executar à sua custa o tratamento preliminar dos líquidos residuários que não possam ser diretamente recebidos pela rede pública, sob pena de corte da ligação.

§ 1º  Incluem-se nas disposições deste artigo os líquidos que possam ser nocivos às canalizações, as bombas e as instalações de tratamento.

§ 2º  A ligação de estabelecimento industriais à rede de esgotos só será providenciada mediante prévio exame.

Art. 35.  Equiparam-se aos situados em vias públicas dos prédios cujos esgotos sanitários vão ter a ruas particulares ou vielas.

Art. 36.  Compete, privativamente à Diretoria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura do Município de Araraquara a limpeza e desobstrução de todas as canalizações de esgotos sanitários enterradas ou encobertas no pavimento térreo dos prédios.

§ 1º  O serviço de desobstrução será custeado pelo interessado.

§ 2º  A infração do presente artigo será punida com a multa de CR$ 1.000,00 (mil cruzeiros).

Art. 37.  A inspeção das instalações prediais será feita a pedido do morador ou proprietário, salvo casos urgentes ou suspeita de contravenção das disposições da presente lei, ou ainda, de requisição das autoridades sanitárias.

Parágrafo único.  Os moradores poderão pedir inspeção das instalações de esgotos, desde que suspeite a existência de qualquer defeito, pagando o custo do serviço.

Art. 38.  Somente serão ligados a rede pública de esgotos os prédios novos o antigos cujas instalações sanitárias atendam às disposições legais.

Art. 39.  Fica a Prefeitura Municipal autorizada a proceder às ligações de esgoto sanitários em terrenos situados em vias públicas, em que sejam programadas obras de pavimentação.

§ 1º  Os proprietários dos referidos terrenos deverão fornecer em tempo hábil os materiais necessários às ligações de água e esgotos, caso assim não procedam, a Prefeitura ao fornecerá, cobrando com um acréscimo de 10% (dez por cento).

Art. 40.  É proibida qualquer extensão de ramais internos para servir outro prédio, sob pena de multa de CR$ 1.000,00 a CR$ 5.000,00 (um mil a cinco mil cruzeiros) e de serem esses prédios desligados, sumariamente, da rede pública, até a eliminação, a custa do proprietário da ligação clandestina e do pagamento da multa.

Art. 41.  Serão comunicadas à Repartição competente as irregularidades encontradas nos prédios em serviços que escapem á alçada da Diretoria de Obras e Serviços Públicos sempre que comprometerem a segurança e salubridade públicas.

Art. 42.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.