Alterar a Tabela do ANEXO X – Parcelamento do Solo Urbanoconforme Tabela Anexa :

- na destinação de áreas de Lazer ( Espaços Livres de Uso Semi-Privado Condominial) de 10% para 5% de área mínima, e um Total Geral de 50% para 45% ;

- Dimensões Mínima e Máxima de Empreendimentos de Loteamentos ou Condomínios Urbanísticos, sujeitas à legislação federal  de parcelamento para fins urbanos.

Sala de Sessões, 1 de setembro de 2005

| PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E POLITICA URBANA AMBIENTAL DE ARARAQUARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO X - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES AOS DAS LEIS FEDERAIS Nº 6.766 DE 19 /12/1.979 E Nº 9.785 DE 29/01/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Folha 01/04 |  |  |  |
| DESTINAÇÃO DAS ÁREAS | CIRCULAÇÃO |  | ###### INSTITUCIONAL |  | ###### LAZER (Espaços Livres de Uso Público) |  | ###### LAZER (Espaços Livres de Uso Semi-Privado Condominial) |  |  | ###### TOTAL |  |  | ###### NON-AEDIF. |
| PERCENTUAL MÍNIMO | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  |  | 45 |  |  | ESTUDO ESPEC. |
| AS ÁREAS PÚBLICAS INSTITUCIONAL E DE LAZER TERÃO SUA LOCALIZAÇÃO DEFINIDA NA OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO DAS DIRETRIZES, POR PARTE DO PODER PÚBLICO E SUAS CONCESSIONÁRIAS, PREFERENCIALMENTE FRONTAL AS VIAS PRINCIPAIS ARTERIAIS OU COLETORAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA LOTEAMENTO E CONDOMÍNIO URBANÍSTICO HORIZONTAL SERÁ EXIGIDO ADICIONAL EM ÁREA VERDE PARA CINTURÕES DE CONTORNO, CANTEIROS E PRAÇAS INTERNAS. ALÉM DISSO DEVERÃO SER OBSERVADAS AS DIRETRIZES E INDICADORES DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS CONFORME QUADRO DO ANEXO 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS SERÃO DESCONSIDERADAS NO CÁLCULO PARA EFEITO DE LOTEAMENTO E PARCELAMENTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A ÁREA INSTITUCIONAL PODERÁ SER FRACIONADA EM LOTES NÃO INFERIORES A 5.000 m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AS GLEBAS INFERIORES A 10.000 m2 ESTÃO DESOBRIGADAS DA DESTINAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAL E DE LAZER. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OS PROJETOS SERÃO APRESENTADOS NA FORMA GEO-REFERENCIADA, EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OS LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS URBANÍSTICOS HORIZONTAIS PODERÃO CONTER ATÉ 30 % DA ÁREA DE LAZER EM SEU INTERIOR E MANTIDAS PELOS MORADORES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TODO LOTEAMENTO PARA USO RESIDENCIAL, LOTEAMENTO OU CONDOMÍNIO URBANÍSTICO HORIZONTAL , DEVERÃO POSSUIR NÚCLEO COMERCIAL E SERVIÇOS, EQUIVALENTE A 5 % DA ÁREA TOTAL DE LOTES. AS ÁREAS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DEVERÃO SER EXTERNAS AO EMPREENDIMENTO, PREFERENCIALMENTE FRONTAIS E LONGITUDINAIS ÀS VIAS ESTRUTURAIS, ARTERIAIS E COLETORAS, COM UMA VIA DE ACESSO AOS FUNDOS PARA CARGA E DESCARGA, ESTACIONAMENTOS, COMO MEDIDA MITIGADORA DE IMPACTO VISUAL DE VIZINHANÇA DOS FECHAMENTOS POLIGONAIS, BEM COMO ATENDIMENTO AO ART.297 DESTA LEI. DEVERÁ MANTER UM RECUO DOS FECHAMENTOS LATERAIS DE DIVISAS ÀS VIAS LOCAIS TRANSVERSAIS DE NO MÍNIMO 5M DE RECUO PARA ÁREAS VERDES, COMO MEDIDA MITIGADORA DO IMPACTO VISUAL DE VIZINHANÇA. ADOÇÃO DE DIRETRIZES E PADRÕES URBANÍSTICOS ESPECÍFICOS QUANTO AO FECHAMENTO POR VEDOS VERTICAIS, EVITANDO-SE O USO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS CONTÍNUOS E FECHADOS DE IMPACTO NA PAISAGEM URBANA E AMBIENTAL, INCENTIVANDO ELEMENTOS NATURAIS E ECOLÓGICOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA O NÚCLEO COMERCIAL, OS LOTES DEVERÃO TER ÁREA MÍNIMA DE 500 m2, TESTADA MÍNIMA DE 15,0 m, E PROIBIDO QUALQUER DESMEMBRAMENTO, CONSTANTE DA ESCRITURA E REGISTRO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANDO O SISTEMA DE CIRCULAÇÃO UTILIZAR ÁREA MENOR QUE 20 %, ESTA DIFERENÇA SERÁ ADICIONADA AO SISTEMA DE LAZER. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERÁ PREVISTA FAIXA DE SERVIDÃO PARA ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL, COM LARGURA DE 3,00 m, NOS LOTES COM DECLIVIDADE MAIOR QUE 2% PARA OS FUNDOS, QUE PODERÁ SER EDIFICADA COM RESTRIÇÕES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O COMPRIMENTO DAS QUADRAS NÃO PODERÁ EXCEDER A 400 m, COMO MEDIDA DE IMPACTO NA ESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE VIA | ESTRUTURAL |  | ARTERIAL |  | COLETORA |  |  |  | LOCAL |  |  | DE ACESSO |  |
| FAIXA DE DOMÍNIO | 60 |  | 37 |  | 22 |  |  |  | 16 |  |  | 12-14 |  |
| LEITO(S) CARROÇAVEL(IS) | 15 |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |
| PASSEIOS | 5 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3,0 |  |  | 2 - 3 |  |
| CANTEIRO CENTRAL | 15 |  | 4 |  | 2,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| CICLOVIAS | 5 |  | 3 |  | 2,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| DECLIVIDADE | 1 A 6 |  | 1 A 6 |  | 1 A 8 |  |  |  | 0,5 A 8 |  |  | 0,5 A 10 |  |
| RAIO MINIMO (CONCORDÂNCIA) | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| DIÂMETRO DO CUL-DE-SAC | **** |  | **** |  | **** |  |  |  | **** |  |  | 25 |  |
| SERÃO PERMITIDAS VIAS, RAMPAS OU ESCADARIAS PARA PEDESTRES, DE LARGURA MÍNIMA DE 5,0 m, DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1 %, FECHADAS AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS, DOTADAS DAS INFRA-ESTRUTURAS SOB CÓDIGOS 3, 7, 8, 9, 11, 12 E 13 CONFORME INDICADO NA FOLHA 02/04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARCELAMENTO DO SOLO URBANO |  |  |  |  |  |  |  | ANEXO X Folha 02/04 |  |  |  |  |  |
| PADRÃO DO LOTEAMENTO |  | LOTE MÍNIMO |  | TESTADA MÍNIMA |  | ZONA PERMITIDA |  | INFRA ESTRUTURA |  |  | FRAÇÃO IDEAL MÍNIMA |  |  |
| Meio de Quadra |  | 250 |  | 10 |  |  |  | 1 a 14 e 15 para Residencial Fechado |  |  |  |  |  |
| Esquina |  | 300 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nucleo ou Unidade Comercial |  | 500 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Núcleo ou Conjunto Residencial Conjuntos Habitacionais Públicos ou Privados |  | 200 |  | 8 |  | ZOEMI - ZOPRE ZOEMI ( AEIS ) e ZEPP ( ZOPIS ) Não permitido enquanto estoque superior a 2000 lotes vagos |  | 1 a 14 |  |  | ***** |  |  |
| Loteamento ou Condomínio Urbanístico Horizontal |  | 200 |  | 8 |  | ZOPRE / ZOEMI |  | 1 a 11 e 15 |  |  | 300 |  |  |
| Loteamento ou Condomínio Industrial ou de Serviço |  | 5.000 |  | 50 |  | ZEPP ( ZOPI - ZEPIS ) / ZORUR |  | 1 a 11 |  |  |  |  |  |
| Núcleos ou Distritos Industriais |  | 5.000 |  | 50 |  | ZEPP ( ZOPI – ZEPIS ) |  | 1 a 11 |  |  |  |  |  |
| Núcleo Residencial de Recreio e Ecovilas |  | 2.500 |  | 50 |  | ZOEMI (AEIRA) / ZOEMI(ACITE) / ZOPRE-APRM / ZOPAS / ZORUR |  | 1 A 7 E 9 A 14 |  |  | ***** |  |  |
| CEU-Corredores Estruturais de Urbanidade ( Avenida Parque Ribeirão das Cruzes e Orla Ferroviária ) e Sistema Viário Estrutural |  | 1.000 |  | 20 |  | ZAMB( ZAUS-ZORA) e ZEUS |  | 1 A 14 |  |  | ***** |  |  |
| INFRA-ESTRUTURA |  | CÓDIGO |  | PRAZOS |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMARCAÇÃO DE QUADRA |  | 1 |  | APROV. DEFINIT. |  | Marcos de concreto 0,15 X 0,15 X 1,00 M |  |  |  |  |  |  |  |
| DEMARCAÇÃO DE LOTE |  | 2 |  | APROV. DEFINIT. |  | Marcos de concreto 0,10 X 0,10 X 0,80 m |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA VIÁRIO, GUIAS E SARJETAS |  | 3 |  | APROV. DEFINIT. |  | Rebaixos nas Esquinas para Portadores de Mobilidade Reduzida Conforme NBR-9050/97. Atender e observar as diretrizes de categorias e classificação funcional viária prevista no Anexo III. |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE DRENAGEM |  | 4 |  | APROV. DEFINIT. |  | Atender Normas PMA e Desenhos-Padrão 3-0-66, 3-0-84, 3-0-125, 3-0-142, 3-0-148, 3-0-148/1, 3-0-162. Adotar sistemas e estruturas de reuso da água pluvial, conforme Item II, Art. 79 desta Lei. |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE DE ÁGUA E HIDRANTES |  | 5 |  | APROV. DEFINIT. |  | Segundo Normas do DAAE, com a individualização da medição de consumo em caso de loteamentos ou condomínios urbanísticos fechados, em que cada lote tem um medidor e o condomínio um medidor geral. |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE DE ESGOTOS |  | 6 |  | APROV. DEFINIT. |  | Segundo Normas do DAAE |  |  |  |  |  |  |  |
| REDE ELÉTRICA |  | 7 |  | APROV. DEFINIT. |  | Segundo Normas da Concessionária Elétrica. Obrigatório tambem nos Acessos ao Empreendimento. |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTAÇÃO |  | 8 |  | 18 MESES |  | Obedecer Normas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e especificações DNER-ES-299/300/303/306 E 313/97 |  |  |  |  |  |  |  |
| ARBORIZAÇÃO/PAISAGISMO |  | 9 |  | 18 MESES |  | Conforme Código de Arborização do Município - Altura Mínima da Muda = 1,50 m , especificação de espécies adequadas, espaçamento longitudinal de 10m e frontal as divisas dos lotes. |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPTOS. COLETA SELETIVA |  | 10 |  | 18 MESES |  | Conforme Normas da SEDUR para Mobiliário Urbano, prever, planejar, projetar e calcular a dimensão e localização de depósitos, caçambas e lixeiras para a operacionalização, disposição e armazenamento de materiais e produtos recicláveis em loteamentos ou condomínios urbanísticos fechados, de fácil acesso aos moradores , à coleta pública seletiva, empresas recicladoras ou cooperativas de recicladores, atendendo ao Art. 240 desta Lei. |  |  |  |  |  |  |  |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | 11 |  | 18 MESES |  | Lei Complementar Nº 39 DE 20/08/2001 Extensiva aos Acessos para o Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 12 |  | 18 MESES |  | Ver Normas da SEDUR para Trânsito e Transportes |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS |  | 13 |  | 18 MESES |  | Ver Normas da SEDUR para Mobiliário Urbano |  |  |  |  |  |  |  |
| ABRIGO E PONTO DE ÔNIBUS |  | 14 |  | 18 MESES |  | Ver Normas da SEDUR para Mobiliário Urbano |  |  |  |  |  |  |  |
| ADEQUAÇÕES VIÁRIAS |  | 15 |  | 18 MESES |  | Conforme Determinado por ocasião da Expedição das Diretrizes para Anteprojeto |  |  |  |  |  |  |  |
| Todas as Obras de Infra-Estrutura Constarão de Cronograma Padronizado que acompanhará o Projeto para Aprovação Definitiva, em que se dá início a contagem dos Prazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Será exigida caução, majorada em 20%, calculada sobre o valor das Obras de Infra-Estrutura Indicadas no Cronograma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Caução se dará por meio de Garantia Bancária, Hipotecária ou em Lotes do próprio Empreendimento, devidamente registrada em Cartório. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Todas as Áreas Públicas no Interior de Loteamento ou Condomínio Urbanístico passarão a Municipalidade, que outorgará, por Decreto a Permissão de Uso, e implicará na Obrigatoriedade de sua manutenção pelo Beneficiado, constar nos Contratos, Escrituras e Regulamento, tudo devidamente registrado no Cartório Imobiliário. É vedado pelo Município empreendimentos e loteamentos não registrados por instrumento público que deverão ser comunicados à Prefeitura Municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Todo loteamento ou condomínio urbanístico deverá ser submetido às leis federais e estaduais de parcelamento do solo para fins urbanos, e ao instrumento de licenciamento ambiental municipal por meio de EIVU-RIVU, conforme dispositivos desta Lei constantes dos Anexos VII, VIII e IX , que incorporam procedimentos normativos previstos pela Resolução CONAMA 237 / 1997. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não serão permitidos empreendimentos que requeiram a transformação de uso do solo e de áreas residenciais já aprovadas e consolidadas em loteamentos ou condomínios fechados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Gleba, o imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento do solo para fins urbanos realizados nos termos da Lei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Lote, a unidade imobiliária destinada à edificação resultante de loteamento ou desmembramento realizado nos termos da Lei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Unidade Autônoma, a unidade imobiliária destinada à edificação resultante de loteamento ou condomínio urbanístico realizado nos termos da Lei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Loteamento, a divisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias públicas ou logradouros públicos, ou com prolongamento, modificação ou ampliação das vias públicas ou logradouros públicos existentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entende-se por Loteamento ou Condomínio Urbanístico a divisão de gleba ou lote em frações ideais, correspondentes a unidades autônomas destinadas à edificação e áreas de uso comum dos condôminos que não implique na abertura de logradouros públicos, nem na modificação ou ampliação dos já existentes, podendo haver abertura de vias internas de domínio semi-privado ou condominial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No caso de loteamentos ou condomínios urbanísticos, na eventualidade de extinção do condomínio, as vias de circulação , serviços urbanos instalados , e áreas verdes internas de uso comum serão transferidas ao domínio público. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serão Obedecidas as recomendações, especificações e soluções constantes da Norma NBR-9050/97 da ABNT, quanto a Portadores de Deficiência e Mobilidade Reduzida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PARCELAMENTO DO SOLO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANEXO X |  |  |
|  | Folha 03/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO |  | ÁREA MÍNIMA |  | MÁXIMO |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |  |
| VILA |  | 2.500 m2 |  | 50.000 m2 |  | Padrões ou Modelo de Cidade Jardim |  |  |  |  |  |
| JARDIM |  | 50.001 m2 |  | 500.000 m2 |  | Padrões de Unidades de Vizinhança |  |  |  |  |  |
| PARQUE |  | 500.000 m2 |  | ***** |  | Padrões de Unidades de Vizinhança – Acima de 1.000.000 m2 estará sujeito a Relatórios EIA-RIMA E EIVU-RIVU Aprovados |  |  |  |  |  |
| LOTEAMENTO OU CONDOMÍNIO URBANÍSTICO |  | Dimensões sujeitas às leis federais e de parcelamento do solo para fins urbanos |  | Dimensões sujeitas às leis federais e de parcelamento do solo para fins urbanos |  | Padrões de Unidades de Vizinhança , para Edificações Agrupadas com até 2(Dois) Pavimentos e de até 8 Unidades por Bloco. Para área superior a 3 Ha , conforme Resolução 237-CONAMA e o instrumento de EIVU-RIVU, artigo 218 e 219 desta Lei, poderá ser exigido diretrizes quanto a estrutura e mobilidade urbana, sistema de áreas verdes, bens de uso comum do povo, e medidas mitigadoras de impacto ambiental. Deverá atender padrões morfológicos de Unidade de Vizinhança, de dimensão máxima de acessibilidade e mobilidade urbana de 400m por 400m da unidade espacial , e incidência de percentual de Área Verde e Institucional externa, junto aos lotes comerciais e serviços externos, frontais ao sistema viário principal, longitudinal e transversal. |  |  |  |  |  |
| PRAZOS A SEREM CUMPRIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DE PROJETO DE LOTEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA |  | PREFEITURA |  | VALIDADE |  |  | ELEMENTOS A APRESENTAR |  |  | CARTÓRIO |  |
| Pedido de Viabilidade |  | 30 dias |  | 90 dias |  |  | Requerimento, Destinação, Croqui de Localização (1:10.000) |  |  | ***** |  |
| Diretrizes Urbanísticas |  | 30 dias |  | 180 dias |  |  | Requerimento, Escrituras, Vintenária, Planialtimetria (1:1.000) EIVU e RIVU previstos no Art. 218- 219 e UEPUS-Art. 240 ( Anteprojeto ). Estes instrumentos serão regulamentados por lei específica como procedimentos para aprovação de projetos. |  |  | ***** |  |
| Projeto Definitivo |  | 30 dias |  | Conf.Cronograma |  |  | Plano Geral (1:1.000), Cortes e Perfis das Vias, Desenho Completo e de toda a Infraestrutura, Memoriais Descritivos, Cronograma de Execução de Obras, Anexos e ART. |  |  | Em até 180 dias |  |
| Todos os projetos e documentação pertinente, obedecerão aos padrões estabelecidos pela P.M.A. e divulgados por meio de Cartilha, em meio magnético, e os EIVU-Estudos de Impacto de Viabilidade Urbanística serão submetidos regularmente à Comissão Técnica Permanente- GAPROARA-Grupo de Análise e Aprovação de Projetos de Araraquara (Art. 239), composta pela equipe técnica e jurídica da SEDUR, representantes do Conselho da Cidade(Art.190) , do IAB, AEAA, vereadores da Comissão de Urbanismo da Câmara, do órgão ambiental estadual, da Promotoria Pública de Urbanismo , Habitação e Meio Ambiente, Defesa Civil e requerentes se necessário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAZOS A SEREM CUMPRIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA |  |  | PREFEITURA |  | VALIDADE |  |  | ELEMENTOS A APRESENTAR |  | CARTÓRIO |  |
| Pedido de Viabilidade |  |  | 30 dias |  | 90 dias |  |  | Requerimento, Destinação e Croqui de Localização (1:10.000) |  | ***** |  |
| Diretrizes Urbanísticas |  |  | 30 dias |  | 180 dias |  |  | Requerimento, Escrituras, Vintenária, Planialtimetria (1:1.000) |  | ***** |  |
| Projeto Definitivo |  |  | 30 dias |  | 180 dias |  |  | Requerimento, Situação Anterior, Plano Geral , Sistema Viário Existente e Proposto, Memoriais Descritivos, Certidão Negativa de Débitos e ART. |  | Em até 180 dias |  |
| Adotar programa de assistência técnica e jurídica gratuita a projetos de moradia econômica para habitação de interesse social, conforme Art.4º- Item “r” da Lei 10.257/2001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os loteamentos fechados e os condomínios estão obrigados a apresentar o regulamento interno ou estatuto por ocasião da aprovação definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quaisquer obras somente poderão ser iniciadas após a aprovação provisória e comprovadas pela P.M.A., de todas as autorizações pertinentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os projetos geo-referenciados com cópias em meio digital e memoriais serão apresentados em 5 (cinco) vias, no padrão definido pela P.M.A, indicado na Cartilha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O não atendimento de qualquer “Comunique-se” em até 30 (trinta) dias, implicará no cancelamento automático do processo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A divisão de Imóveis, amigável ou judicialmente, e a extinção de Condomínio ou de Loteamento Fechado, atenderão aos presentes parâmetros a menos que a gleba seja inferior a 10.000m2, for constituida há mais de 10(dez) anos ou procedente de sucessão hereditária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ##### PARCELAMENTO DO SOLO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### ANEXO X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Folha 04/04 |  |  |
| ##### RECUOS FRONTAIS MÍNIMOS |  | ##### RESIDENCIAL |  |  |  | ##### NÃO RESIDENCIAL |  |  | ##### EDIFÍCIOS ACIMA 02 PAVIMENTOS |  |  | ##### OBSERVAÇÕES |  |  |
| ##### EM VIA ESTRUTURAL OU PERIMETRAL |  | ##### 6 |  |  |  | ##### 6 |  |  | ##### H/8 > 6,0 m |  |  | ##### Guaritas até 12,0 m2 = 0,0 m |  |  |
| ##### EM VIA ARTERIAL |  | ##### 6 |  |  |  | ##### 6 |  |  | ##### H/8 > 6,0 m |  |  | ##### Rebaixamento de Guias até |  |  |
| ##### EM VIA COLETORA |  | ##### 4 |  |  |  | ##### 5 |  |  | ##### H/8 > 6,0 m |  |  | ##### 100 % para não Residenciais |  |  |
| EM VIA LOCAL | 4 |  |  |  | 5 |  |  | H/8 > 6,0 m |  |  | e de 3,5 m a cada vaga de |  |  |  |
| EM VIA DE ACESSO |  | 4 |  |  |  | Não permitido |  |  | Não permitido |  |  | Garagem para Residenciais |  |  |
| As Rampas de Acesso aos Abrigos Subterrâneos deverão ter início a partir de 4,0 m contados do alinhamento predial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECUOS LATERAIS E DE FUNDOS |  | RESIDENCIAL |  |  |  | NÃO RESIDENCIAL |  |  | EDIFICIOS ACIMA 02 PAVIM |  |  |  | OBSERVAÇÕES |  |
| COM JANELAS - ENTRE LOTES |  | 1,5 m |  |  |  | 1,5 m |  |  | H/8 > 3,00 m |  |  |  | Entre Prédios mesmo lote |  |
| NA LATERAL PARA VIA PÚBLICA |  | 2,0 m |  |  |  | 2,0 m |  |  | 4,00 m |  |  |  | ***** |  |
| SEM JANELAS - ENTRE LOTES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | H/8 > 3,00 m |  |  |  | ***** |  |
| POÇOS DE ILUMINAÇÃO |  | 6,0 m2 |  |  |  | 6,0 m2 |  |  | Não permitido |  |  |  | Dimensão mínima 1,5 m |  |
| Nos Loteamentos e Condomínios Horizontais Fechados, o recuo da divisa lindeira a via pública externa será de 2,0 m no mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| É proibido qualquer tipo de abertura de iluminação e ventilação nas divisas dos lotes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, CARGA/DESCARGA, EMBARQUE/DESEMBARQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO MÍNIMO DE VAGAS |  | GARAGEM (2,5 X 5,0 m) |  |  |  |  |  |  | CARGA/DESCARGA (3,5 X 8,0) |  |  |  | ÕNIBUS (3,5 X 15 m) |  |
| Residencial Unifamiliar |  | 1 até 150 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
|  |  | 2 entre 150 e 300 m2 |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
|  |  | 3 entre 300 e 500 m2 |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
|  |  | 4 acima de 500 m2 |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
| Edifício Residencial e Condomínio |  | 1 por Unidade de até 100 m2 |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
| Horizontais ou Verticais |  | 2 por Unidade de até 200 m2 |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
|  |  | 3 por Unidade de até 300 m2 |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
|  |  | 4 por Unidade de área maior |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
| Alojamento/Apart-Hotel |  | 1 a cada 2 Unidades |  |  |  |  |  |  | ***** |  |  |  | ***** |  |
| Hotel/Pensão |  | 1 a cada 3 Unidades |  |  |  |  |  |  | 1 até 500 m2 Edificados |  |  |  | 1 a cada 1.000 m2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 até 2.000 m2 Edificados |  |  |  | Edificados |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 acima de 2.000 m2 Edificados |  |  |  |  |  |
| Comercial |  | 1 até 100 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | 1 entre 100 e 500 m2 |  |  |  | ***** |  |
|  |  | 2 até 200 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | 1 a cada 500 m2 Adicionais |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 a cada 50 m2 Adicionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serviços |  | 1 até 100 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 Vaga |  |  |  | ***** |  |
|  |  | 1 a cada 50 m2 Adicionais |  |  |  |  |  |  | Dependendo da Atividade |  |  |  |  |  |
| Galeria / Centro Comercial |  | 1 a cada 50 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Propjeto Específico P.G.T. |  |  |  | ***** |  |
| SUPERMERCADO / SHOPPING CENTER |  | 1 a cada 50 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  |  |  | ***** |  |
| INDUSTRIA /DEPÓSITO |  | 1 a cada 100 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  |  |  | ***** |  |
| CRECHE / ESCOLA INFANTIL |  | 1 a cada 100 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  | ***** |  |
| ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL |  | 1 a cada 50 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  | ***** |  |
| ESCOLA TÉCNICO/PROFISSIONAL |  | 1 a cada 50 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  | ***** |  |
| ESCOLA SUPERIOR |  | 1 a cada 25 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  | 1 a cada 500 m2 Edificados |  |
| CLUBE |  | 1 a cada 10 Sócios |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 Vaga |  |  |  | ***** |  |
| BANCO |  | 1 a cada 50 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | 1 para carro Forte |  |  |  | ***** |  |
| RESTAURANTE / CHOPERIA |  | 1 a cada 25 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga acima 200 m2 |  |  |  | ***** |  |
| SALÃO DE FESTA |  | 1 a cada 20 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  | ***** |  |
| HOSPITAL E CONGENERES |  | 1 a cada 50 m2 Edificados |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  |  |  | ***** |  |
| ESTÁDIOS E SIMILARES |  | 1 a cada 5 Lugares |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 3 vagas |  |  |  | 1 a cada 1000 lugares |  |
| TEATRO / CINEMA / AUDITÓRIO |  | 1 a cada 5 Lugares |  |  |  |  |  |  | Mínimo de 1 vaga |  |  |  | ***** |  |
| GARAGEM / POSTO ABASTECIMENTO |  | Projeto Específico P.G.T. |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  |  |  | ***** |  |
| OUTROS NÃO ESPECIFICADOS |  | Projeto Específico P.G.T. |  |  |  |  |  |  | Projeto Específico P.G.T. |  |  |  | ***** |  |
| Deverão ser previstas vagas para motocicletas nas dimensões 1,00 x 2,00 m, na proporção de 20 % incidentes sobre o numero de vagas de estacionamento calculadas, e com o mínimo de uma vaga em qualquer situação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÂMETROS DA PORTARIA Nº 26/96 DO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA E PORTARIA Nº 27 DO D.N.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USOS |  |  | CLASSE |  |  | QUANTIDADE | RAIO MÍNIMO EM METROS |  |  | OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |
| ESCOLAS, IGREJAS, CINEMAS, HOSPITAIS, |  |  | I |  |  | 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| QUARTÉIS, HOTÉIS, SHOPPING-CENTERS, |  |  | II |  |  | 120 | 30 |  |  | E.I.V.U. obrigatório |  |  |  |  |
| SUPER/HIPERMERCADOS, ESTÁDIOS | III |  |  |  | 400 |  |  | 80 |  |  | E.I.V.U. obrigatório |  |  |  |
| SALÕES DE FESTA OU REUNIÕES E OUTROS | IV |  |  |  | 1000 |  |  | 100 |  |  | E.I.V.U. obrigatório |  |  |  |
| LOCAIS DE GRANDE AGLOMERAÇÃO |  |  | V |  |  | >1000 | 150 |  |  | E.I.V.U. obrigatório |  |  |  |  |