| PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº | 017 | /13 |
| --- | --- | --- |

Dispõe sobre a construção de rampa de acesso, elevadores, banheiros e portas adequadas ao acesso e locomoção de pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida em edificações e dá outras providências.

Art. 1º Nos imóveis comercias com atendimento ao público já existentes e nos que venham a ser edificados, para aprovação de construção e concessão de habite-se deverão ser instaladas rampas, elevadores, banheiros e portas adequadas ao acesso e locomoção de pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida.

§ 1º As rampas e portas, devem ter 1,20m de largura, o seu piso deve ser anti derrapante, uma rampa de fluxo intenso deve ter 1,60m de largura. As rampas devem ter inclinação entre 6,25% e 8,33% segundo normas da ABNT/2004 o corrimão, indispensável em pelo menos um dos lados, deve ser tubular, com diâmetro de 0,04m e seguir toda a extensão da rampa; toda rampa com mais de uma direção, assim como toda rampa com mais de 9m de comprimento, necessita de um patamar intermediário, com dimensão mínima de 1,50m por 1,50m, os patamares de acesso devem medir 1,50m por 2,50m.

§ 2º No caso de elevadores para transportar um deficiente em cadeiras de rodas deve ter a profundidade de 1,40m e área mínima de 2,50 m² os comandos devem estar no máximo a 1,20m de altura, a porta aberta deve ter no mínimo 0,80m.

§ 3º Nos banheiros os boxes individuais para bacias sanitárias devem ter no mínimo 1,40m de largura por 1,60 m de comprimento, as portas devem um vão livre de 0,80m com trancas que possam abrir pelo lado externo, para o caso de necessidade. As bacias sanitárias devem ser colocadas a uma distancia de 0,46m entre o eixo da bacia e a parede lateral do boxe. Os assentos devem ter barras de apoio com comprimento mínimo de 0,65 e diâmetro de 0,03m, firmemente fixadas nas paredes laterais, com inclinação de 45 graus em relação a altura da bacia a 0,30m acima do assento. Os lavatórios devem ser sem coluna com o sifão e os tubos situados a 0,25m da borda da frente.

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala de sessões Plínio de Carvalho, 23 de julho de 2013.

ROBERVAL FRAIZ

Vereador

J U S T I F I C A T I V A

Este projeto apresenta uma contribuição para minimizar o drama das pessoas que transitam nas calçadas da nossa cidade.

Disciplina a padronização dos imóveis comercias estabelecendo regras que garantem a acessibilidade de portadores de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, melhorando a qualidade de vidas destas pessoas.

É muito pequeno o número de estabelecimentos adaptados dentro das normas de acessibilidade. A Lei Federal 10.048, de 8 de novembro de 2000, dispõe sobre o atendimento e a acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida, a Lei 7.853/1989 em seu artigo 2º, inciso V, estabelece a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.

À Câmara Municipal cabe legislar sobre os assuntos de interesse local.

Pelo exposto, este Projeto de Lei está em consonância e vem somar-se às legislações já existentes, portanto contamos com o apoio dos membros desta Casa para aprovação desta propositura.

Sala de sessões Plínio de Carvalho, 23 de julho de 2013.

ROBERVAL FRAIZ

Vereador